Вертикально-токарный обрабатывающий центр с ЧПУ VTL

Вертикально-токарный обрабатывающий центр сочетает в себе мощность, жесткость и разнообразие возможностей обработки. Широкий доступ к зоне работы патрона облегчает установку и снятие заготовок. Скорости быстрого перемещения в 20 м/сек. сокращают время цикла. Направляющие линейного перемещения по осям Х и Z обеспечивают отличное позиционирование и повторяемость.

Данный станок идеально подходит для токарной обработки тяжелых крупногабаритных заготовок большого диаметра, например, маховых колес, тормозных барабанов, больших зубчатых передач и т.д. Станок имеет все возможности, обеспечивающие простоту загрузки и снятия крупных заготовок. Данный станок не занимает много места по сравнению с горизонтальным станком, на котором обрабатываются такие же заготовки.

Стандартная комплектация:

- Шпиндель картриджного типа

- Привод шпинделя переменного тока

- Высокоскоростная револьверная головка, работающая в двух направлениях

- Направляющие качения линейного перемещения, предназначенные для

- работы в тяжелых условиях

- Автоматическое отключение питания при перегрузке

- Встроенная система освещения

- Система гидравлического противовеса для оси Z

- Увеличение крутящего момента с помощью соединения звезда-треугольник

- (опция для станков VLT-30/ VLT-30/700)

- Автоматическое отключение питания при перегрузке на обеих осях

- Базовая гидравлическая система

- Автоматическая централизованная система смазки

- Система охлаждения с конвейером для сбора стружки, установленным в

- задней части станка

- Блок инструментов для токарной обработки по наружному диаметру (8 шт.)

- Державка расточной оправки (4 шт.)

- Державка для подрезных резцов (2 шт.)

- Набор втулок

Опции:

- Полностью готовые решения потребностей наших заказчиков

- Конвейер для сбора стружки только в задней части станка

- Большое разнообразие зажимов и устройств фиксации заготовок (патроны, цанги, и т.д.) и инструментальная оснастка

- 12-позиционная револьверная головка

- Автоматическая дверь

- Коробка скоростей

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Система ЧПУ FANUC 0i-TD:

- Цветной дисплей LCD,8,4''

- Одновременное контролируемое перемещение по 4 осям

- Компенсация на радиус инструмента

- Функция самодиагностики

- до 400 регистрируемых программ

- Многократно повторяющиеся циклы

- Интерполяция по полярным координатам

- Полигональная токарная обработка

- Программирование в диалоговом режиме с графической функцией

- Программирование с функцией непосредственного прорисовывания размеров

- Программирование в абсолютных величинах/величинах с приращением

- Карта памяти/ порт RS232C/ Интерфейс для Ethernet

- Размер сохранения части программы 512КБ

- Редактирование в фоновом режиме

- Переключение размеров в мм/ дюймах

- Графический дисплей

- Функция часов

- Дисплей выбора языка

- Дисплей истории сообщений об ошибках

Система ЧПУ Siemens 828D Basic T:

- Цветной дисплей размер,8,4''

- Интегрированная клавиатура QWERTY для системы ЧПУ

- Рабочая память ЧПУ на1МБ

- Компенсация на радиус инструмента

- Технологические циклы для токарной обработки

- Редактирование в фоновом режиме

- Программирование с непосредственным прорисовыванием размеров

- Контурное программирование в свободном диалоговом режиме

- Ethernet/ порт RS232C/ карта CF/ Интерфейс для флеш-карты USB

- Программа поддержки программирования циклов program GUIDE

- 8-уровневая защита доступа

- Удобная для проведения технического обслуживания и простота диагностирования

- Подключаемый редактор программ ПЛК на компьютере

- Дисплей выбора языка

Технические характеристики:

| Описание | Ед.изм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Система управления |  | Fanuc 0I-TD |
| ВОЗМОЖНОСТИ |  |  |
| Устанавливаемый диаметр над станиной | мм | 900 |
| Максимальный диаметр точения | мм | 800 |
| Максимальный обр. диаметр над станиной | мм | 500 |
| Максимальная длина точения | мм | 800 |
| ШПИНДЕЛЬ |  |  |
| Конус шпинделя |  | А2-11 |
| Макс. частота вращения шпинделя | мм | 2000 |
| Отверстие переднего подшипника | мм | 150 |
| Мощность двигателя шпинделя (30 мин.) | кВт | 30 |
| Мощность двигателя шпинделя (непр.работа) | кВт | 22 |
| Частота вращения шпинделя при полной мощности | об/мин. | 535 - 1775 (Delta) / 255 - 665 (Star) |
| Стандартный размер патрона | мм | 500 |
| ОСИ |  |  |
| Тип направляющих |  | Направляющие качения |
| Расстояние перемещения по оси Х | мм | 500 |
| Расстояние перемещения по оси Z | мм | 800 |
| Скорость быстрого перемещения по осям Х и Z | м/мин. | 20 |
| Диаметр и шаг ШВП по оси Х | мм | 40 & 10 |
| Диаметр и шаг ШВП по оси Z | мм | 50 & 10 |
| Крутящий момент двиг. перемещения по осям Х и Z | Нхм | 22 |
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА |  |  |
| Максимальное количество инструментов |  | 8 (12) |
| Максимальный диаметр расточной оправки | мм | 50 |
| Сечение державки | мм | 32х32 |
| Емкость бака СОЖ | л | 200 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |  |  |
| Производительность гидравлического насоса | л/мин. | 14 |
| Емкость гидравлического бака | л | 45 |
| Давление в системе | кг/см² | 30 |
| Габариты станка (LxWxH) | мм | 2210х2620х3245 |
| Вес станка (без упаковки) | кг | ~9000 |